ECODESA

ECOLOGÍA DESARROLLO E INGENIERÍA S.A.S

PLAN DE SANEAMIENTO BÁSICO

Establecimientos de Preparación y Expendio de Alimentos

Restaurantes, cafeterías, panaderías y similares en territorio colombiano. Cobertura integral: diagnóstico higiénico-sanitario, limpieza/desinfección, control de plagas, gestión de residuos, abastecimiento de agua potable, temperaturas críticas, capacitación, evaluación de proveedores y trazabilidad. Cumple: Resolución 2674/2013 · Decreto 3075/1997 · Ley 9/1979 · Decreto 1575/2007 · Res. 2115/2007

Alineado con: Instructivo del Acta de Inspección Sanitaria con Enfoque de Riesgo — INVIMA

Elaborado por ECODESA — experiencia ambiental y sanitaria

ecodesaingenieria@outlook.es · WhatsApp 3246886824 · Cartagena de Indias, Colombia

# INTRODUCCIÓN

El presente Plan de Saneamiento Básico (PSB) es un documento técnico-legal elaborado por ECODESA — Ecología Desarrollo e Ingeniería S.A.S. Establece los procedimientos, programas, controles y registros necesarios para garantizar condiciones higiénico-sanitarias adecuadas en establecimientos de preparación y expendio de alimentos, en cumplimiento de la normativa sanitaria colombiana vigente y los lineamientos del Instructivo del Acta de Inspección Sanitaria con Enfoque de Riesgo del INVIMA.

Este documento debe ser diligenciado con la información específica del establecimiento, socializado con todo el personal y actualizado anualmente o cuando ocurran cambios significativos en la infraestructura, los procesos o el personal.

# OBJETIVOS

## Objetivo General

Establecer y documentar los programas, procedimientos y controles necesarios para prevenir riesgos sanitarios en el establecimiento, garantizando la inocuidad de los alimentos, el cumplimiento de la normativa sanitaria vigente y la protección de la salud de clientes y trabajadores.

## Objetivos Específicos

• Definir los procedimientos de limpieza y desinfección de áreas, equipos y utensilios.

• Establecer el programa de control integrado de plagas conforme a la normativa sanitaria.

• Determinar el manejo adecuado de residuos sólidos, líquidos y aceite de cocina usado (ACU).

• Asegurar el abastecimiento y calidad del agua potable utilizada en las operaciones.

• Establecer rangos críticos de temperatura para el manejo seguro de alimentos.

• Definir el programa de capacitación continua del personal manipulador.

• Establecer mecanismos de auditoría, seguimiento y mejora continua del Plan.

# ALCANCE

El presente Plan de Saneamiento Básico aplica a todas las áreas del establecimiento: zona de recepción de materias primas, almacenamiento seco y en frío, preparación y cocción, zona de servicio o despacho, zona de lavado de utensilios, servicios sanitarios, depósito de residuos y áreas administrativas. Aplica a todo el personal que tenga contacto directo o indirecto con alimentos, incluyendo manipuladores, personal de limpieza, personal de servicio y proveedores que ingresen a las instalaciones.

# RESPONSABILIDADES

| Cargo / Responsable | Responsabilidad principal |
| --- | --- |
| Gerente / Propietario | Aprobación, actualización anual del PSB, gestión de recursos para su implementación. |
| Supervisor / Encargado de turno | Supervisión diaria del cumplimiento de todos los programas, diligenciamiento y custodia de registros. |
| Personal manipulador | Cumplimiento de prácticas de higiene personal, BPM y procedimientos de limpieza y desinfección asignados. |
| ECODESA | Elaboración, revisión técnica anual y capacitación del personal sobre el contenido del PSB. |

# DEFINICIONES

| Término | Definición |
| --- | --- |
| Limpieza | Eliminación de suciedad visible (residuos de alimentos, grasa, polvo) mediante acción mecánica y uso de detergente. |
| Desinfección | Reducción del número de microorganismos a un nivel que no comprometa la inocuidad del alimento, mediante agentes químicos o físicos. |
| Contaminación cruzada | Transferencia de microorganismos patógenos de un alimento crudo a uno cocido o listo para consumir, directa o indirectamente. |
| BPM | Buenas Prácticas de Manufactura: conjunto de principios básicos y prácticas generales de higiene en la manipulación de alimentos. |
| ZPT | Zona de Peligro de Temperatura: rango entre 4°C y 60°C en el que los microorganismos patógenos se multiplican activamente. |
| PEPS | Primero en Entrar, Primero en Salir: sistema de rotación de inventarios para garantizar el consumo de productos en orden de llegada. |
| Plaga | Insecto, roedor u otro animal que puede causar daños a los alimentos, instalaciones o transmitir enfermedades. |
| POE | Procedimiento Operativo Estandarizado: instrucción escrita paso a paso para realizar una tarea de saneamiento de forma consistente. |
| Manipulador de alimentos | Toda persona que interviene directamente en actividades de fabricación, procesamiento, preparación, envase, almacenamiento o expendio de alimentos. |
| ACU | Aceite de Cocina Usado: residuo líquido peligroso generado en la cocción de alimentos, sujeto a gestión especial ante la autoridad ambiental. |
| Inocuidad | Garantía de que los alimentos no causarán daño al consumidor cuando se preparen o consuman según el uso al que se destinan. |
| A / AR / I | Calificación del instructivo de inspección: Aceptable / Aceptable con Requerimiento / Inaceptable. |

# 1. DATOS GENERALES DEL ESTABLECIMIENTO

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Nombre / Razón Social: |  |
| NIT / CC Propietario: |  |
| Dirección: |  |
| Barrio / Localidad: |  |
| Ciudad / Municipio: | Cartagena de Indias, Bolívar |
| Teléfono / WhatsApp: |  |
| Correo electrónico: |  |
| Representante Legal / Propietario: |  |
| Actividad Económica (CIIU): |  |
| Tipo de establecimiento: | Restaurante / Cafetería / Expendio de bebidas / Otro |
| Número total de empleados: |  |
| Empleados manipuladores de alimentos: |  |
| Horario de atención: |  |
| Área total del establecimiento (m²): |  |
| Área de zona de preparación (m²): |  |
| Concepto sanitario vigente: | Sí / No / En trámite |
| Fecha de elaboración: |  |
| Fecha de vigencia: |  |
| Versión del documento: | 1.0 |

# 2. PERFIL SANITARIO INICIAL (DIAGNÓSTICO)

El perfil sanitario inicial es el diagnóstico rápido de las condiciones higiénico-sanitarias del establecimiento al momento de elaborar el presente Plan. Corresponde a una selección representativa de 8 ítems del Checklist INVIMA (Instructivo del Acta de Inspección Sanitaria con Enfoque de Riesgo), uno o dos por cada una de las 6 categorías normativas, utilizando la escala oficial: A = Aceptable · AR = Aceptable con Requerimiento · I = Inaceptable · N/A = No aplica (calificar como A y justificar en Hallazgo).

| Cód. | Aspecto evaluado (INVIMA) — Categoría (peso) | Calificación A/AR/I/N-A | Hallazgo / Justificación | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Condiciones de Pisos y Paredes — Edificación e Instalaciones (10%) |  |  | Alta/Media/Baja |
| 2.2 | Superficies de contacto con el alimento — Equipos y Utensilios (10%) |  |  |  |
| 3.2 | Reconocimiento Médico — Personal Manipulador de Alimentos (20%) |  |  |  |
| 3.3 | Prácticas higiénicas — Personal Manipulador de Alimentos (20%) |  |  |  |
| 4.3 | Manejo de temperaturas — Requisitos Higiénicos (20%) |  |  |  |
| 5.1 | Suministro y calidad de agua potable — Saneamiento (30%) |  |  |  |
| 5.4 | Control integral de plagas — Saneamiento (30%) |  |  |  |
| 6.1 | Plan de autocontrol — Verificación sobre los Alimentos (10%) |  |  |  |

⚠ NOTA: Este diagnóstico debe actualizarse anualmente o tras cambios significativos en infraestructura o procesos. Los 8 ítems corresponden a la selección de perfil rápido de SaniCheck; el Checklist INVIMA completo (28 ítems, 6 categorías ponderadas) se evalúa en la sección 3. Marco Normativo y Legal / Módulo INVIMA.

# 3. MARCO NORMATIVO Y LEGAL

| Norma | Descripción | Aplicabilidad |
| --- | --- | --- |
| Ley 9 de 1979 | Código Sanitario Nacional — medidas sanitarias sobre manejo de alimentos, agua y residuos | General |
| Decreto 3075 de 1997 | Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) para alimentos | Alimentos |
| Resolución 2674 de 2013 | Requisitos sanitarios para fabricación, procesamiento y expendio de alimentos | Alimentos |
| Decreto 1575 de 2007 | Sistema para la protección y control de la calidad del agua para consumo humano | Control de agua |
| Resolución 2115 de 2007 | Características, instrumentos y frecuencias del control de calidad del agua para consumo | Análisis de agua |
| Resolución 2184 de 2019 | Código de colores para la separación de residuos sólidos en la fuente | Residuos |
| Ley 2232 de 2022 | Reducción gradual de plásticos de un solo uso en establecimientos comerciales | Residuos |
| Decreto 4741 de 2005 | Prevención y manejo de residuos o desechos peligrosos | RESPEL / ACU |
| Resolución 631 de 2015 (MADS) | Parámetros y valores límite para vertimientos puntuales a cuerpos de agua (aplica si hay vertimiento directo) | Vertimientos |
| Resolución 773 de 2021 | Sistema Globalmente Armonizado para clasificación y etiquetado de productos químicos (SGA) | Productos químicos |
| Decreto 1072 de 2015 | Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo | SST |

# PRÁCTICAS DE HIGIENE Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL

## Higiene Personal del Manipulador de Alimentos

Todo el personal manipulador debe cumplir los siguientes requisitos de higiene personal antes de iniciar y durante toda la jornada laboral (Res. 2674/2013, Art. 14):

• Certificado de manipulación de alimentos vigente (renovación anual mínima).

• Certificado médico de aptitud para manipulación de alimentos (vigencia máxima 1 año).

• Uñas cortas, limpias y sin esmalte de uñas.

• Sin joyas, relojes, anillos, aretes ni accesorios durante la manipulación.

• Sin maquillaje, perfume ni lociones en abundancia durante la jornada.

• Cabello completamente cubierto con gorro o cofia (incluye barbas y bigotes).

• Prohibido consumir alimentos, bebidas, mascar chicle o fumar en áreas de preparación.

• Prohibido tocar alimentos listos para consumir con las manos — usar utensilios.

• Las personas con heridas infectadas, enfermedades cutáneas o síntomas gastrointestinales deben ser reubicadas inmediatamente en actividades sin contacto con alimentos.

## Procedimiento de Lavado de Manos (8 pasos)

Obligatorio: antes de iniciar labores, después de ir al baño, después de tocar alimentos crudos, después de tocar basura, después de estornudar o toser, después de manipular dinero, después de cualquier interrupción de las labores.

| Paso | Acción | Tiempo |
| --- | --- | --- |
| 1 | Mojar las manos con agua potable corriente (temperatura preferiblemente tibia) | 5 seg |
| 2 | Aplicar jabón desinfectante en cantidad suficiente (dispensador de palanca o codo) | — |
| 3 | Frotar palmas, dorso de manos, entre los dedos y bajo las uñas vigorosamente | 20 seg |
| 4 | Frotar muñecas y parte inferior del antebrazo | 5 seg |
| 5 | Enjuagar completamente con agua potable corriente | 15 seg |
| 6 | Secar con toallas desechables de papel (nunca con ropa o paño de tela compartido) | — |
| 7 | Cerrar la llave usando la toalla desechable (no con la mano limpia directamente) | — |
| 8 | Desechar la toalla en papelera de accionamiento no manual (pedal) | — |

## Dotación y Uniforme Requerido

| Elemento | Especificación | Condición |
| --- | --- | --- |
| Delantal / Uniforme | Color claro, sin botones (cierre o velcro) | Exclusivo para el establecimiento, no salir con él a la calle |
| Gorro / Cofia | Cubre completamente el cabello y orejas | Uso obligatorio en toda el área de preparación |
| Tapabocas | Desechable o de tela lavable | Obligatorio al manipular alimentos listos para consumir |
| Calzado | Cerrado, antideslizante, impermeable | No se permite calzado abierto (chanclas, sandalias) |
| Guantes | Material impermeable, primer y único uso si son desechables | Deben lavarse como las manos si se reutilizan |

## Servicios Sanitarios — Dotación Mínima Requerida

Los servicios sanitarios deben mantenerse en funcionamiento, limpios y dotados permanentemente con (Res. 2674/2013, Art. 6):

• Papel higiénico en cantidad suficiente.

• Dispensador con jabón desinfectante (accionamiento no manual).

• Toallas desechables de papel o secador automático de manos.

• Papelera de accionamiento no manual (pedal).

• Aviso visible con instrucción de lavado de manos después de usar el baño.

Debe haber lavamanos de accionamiento no manual en el área de preparación o adyacente a ella, dotado con jabón desinfectante y sistema de secado, de uso exclusivo para higiene del personal manipulador.

⚠ NOTA: Un establecimiento con menos de 6 manipuladores puede tener baño mixto. Si el establecimiento está en centro comercial, el público puede usar los baños del centro comercial.

# 4. PROGRAMA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN (PLD)

## Objetivo General

Establecer los procedimientos, productos, concentraciones, frecuencias y responsabilidades para eliminar la suciedad visible y reducir la carga microbiana a niveles seguros en todas las áreas, superficies, equipos y utensilios del establecimiento.

## Objetivos Específicos

• Definir los POE de limpieza y desinfección para cada área y tipo de superficie.

• Garantizar el uso correcto de productos de limpieza y desinfección según concentraciones validadas.

• Asegurar la disponibilidad de implementos y EPP para la correcta ejecución del programa.

• Verificar la efectividad del programa mediante registros y autoinspecciones periódicas.

## Alcance

Aplica a todas las áreas, superficies, equipos y utensilios del establecimiento: pisos, paredes, techos, superficies de trabajo, equipos de cocción, utensilios, neveras, cuartos fríos, campanas extractoras, baños, depósitos de residuos y todas las zonas que tengan contacto directo o indirecto con los alimentos.

## Definiciones del Programa

• Limpieza seca: eliminación de residuos sólidos con escoba, cepillo o espátula antes de aplicar agua.

• Limpieza húmeda: aplicación de agua y detergente con acción mecánica para eliminar suciedad visible.

• Desinfección: aplicación del agente desinfectante a la concentración y tiempo de contacto correctos sobre superficie previamente limpia.

• Dilución: mezcla del producto concentrado con agua para obtener la concentración de uso. Siempre agregar el producto al agua, nunca al revés.

• Tiempo de contacto: tiempo mínimo que el desinfectante debe permanecer en contacto con la superficie para garantizar su efectividad.

## Consideraciones Generales

• Nunca aplicar desinfectante sobre superficie sucia — primero limpiar, luego desinfectar.

• No mezclar productos de limpieza entre sí (riesgo de reacción química y pérdida de efectividad).

• El hipoclorito de sodio pierde efectividad con la luz solar, calor y contaminación orgánica — preparar la solución fresca cada día.

• Todos los productos deben tener su Ficha de Datos de Seguridad (FDS/MSDS) disponible en el establecimiento.

• Los implementos de limpieza (traperos, cepillos, paños) deben ser diferenciados por área y color para evitar contaminación cruzada.

• Los implementos usados en baños no deben usarse en áreas de cocina en ninguna circunstancia.

## 4.1 Fichas Técnicas de Productos Químicos

| Producto | Principio activo | Concentración de uso | Tiempo contacto | Modo de aplicación | EPP requerido | Almacenamiento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hipoclorito de sodio | Cloro activo 5.25% | 200 ppm pisos · 100 ppm equipos/utensilios · 50 ppm cuartos fríos | 2–5 min | Dilución en agua fría, aplicar con paño o aspersor | Guantes, tapabocas | Oscuro, fresco, ventilado, alejado de ácidos |
| Detergente alcalino | Hidróxido de sodio / tensoactivos | 1–3% según etiqueta | 3–5 min | Dilución en agua, frotar con esponja o cepillo | Guantes | Temperatura ambiente |
| Alcohol etílico | Etanol 70% | Uso directo al 70% | 30 seg | Aspersión directa o fricción con paño | Guantes | Lejos de llamas o fuentes de calor |
| Amonio cuaternario | Cloruro de benzalconio | 200–400 ppm según fabricante | 3–5 min | Dilución en agua, aplicar con paño | Guantes, tapabocas | Fresco, seco, separado de alimentos |
| Desengrasante alcalino | Tensoactivos aniónicos | 2–5% según etiqueta | 5 min | Dilución en agua caliente, frotar con cepillo | Guantes, gafas protectoras | Temperatura ambiente |

## Tabla de Preparación de Mezclas — Hipoclorito de Sodio al 5.25%

| Concentración objetivo | mL de hipoclorito por litro de agua | Uso principal |
| --- | --- | --- |
| 200 ppm | 3.8 mL / litro de agua | Pisos, desagües, depósito de residuos |
| 100 ppm | 1.9 mL / litro de agua | Equipos, utensilios, superficies de trabajo |
| 50 ppm | 1.0 mL / litro de agua | Cuartos fríos, neveras, almacenamiento de alimentos |

⚠ NOTA: Preparar la solución de hipoclorito fresca cada día. Usar agua fría (el calor degrada el cloro). Verificar con tiras reactivas de cloro antes de aplicar.

## 4.2 Procedimientos Operativos Estandarizados (POE)

### POE-01: Lavado y Desinfección de Manos del Personal

Ver sección "Prácticas de Higiene" — Procedimiento de 8 pasos. Tiempo total mínimo: 45 segundos.

EPP: ninguno requerido para el lavado de manos en condiciones normales.

Frecuencia: antes de iniciar labores, después del baño, después de tocar crudos, basura, dinero o superficies contaminadas, y después de cualquier interrupción.

### POE-02: Limpieza y Desinfección de Superficies de Trabajo

Materiales: paño de microfibra codificado por color, balde, hipoclorito 200 ppm, detergente, espátula.

• Paso 1: Retirar residuos sólidos con espátula o paño seco.

• Paso 2: Aplicar solución detergente 1–2% y frotar con paño de microfibra durante 2 minutos.

• Paso 3: Enjuagar con agua potable abundante hasta eliminar residuos de jabón.

• Paso 4: Aplicar solución de hipoclorito 200 ppm con paño limpio. Dejar actuar 3 minutos.

• Paso 5: Enjuagar nuevamente con agua potable y dejar secar al aire o con paño limpio exclusivo.

• Paso 6: Registrar en formato PSB-R-01 con hora y firma del responsable.

### POE-03: Lavado y Desinfección de Equipos y Utensilios

Materiales: cepillo de cerdas duras, detergente, balde, hipoclorito 100 ppm o amonio cuaternario 200 ppm.

• Paso 1: Desarmar el equipo según manual del fabricante cuando aplique.

• Paso 2: Eliminar residuos de alimentos con agua fría y cepillo (el agua caliente coagula las proteínas y dificulta la remoción).

• Paso 3: Aplicar solución detergente y frotar con cepillo todas las superficies, incluyendo bordes y piezas desmontables.

• Paso 4: Enjuagar con agua potable a mínimo 43°C.

• Paso 5: Aplicar solución desinfectante (hipoclorito 100 ppm o amonio cuaternario 200 ppm). Dejar actuar el tiempo indicado.

• Paso 6: Enjuagar con agua potable y dejar secar al aire en posición invertida — nunca con paño compartido.

• Paso 7: Registrar en PSB-R-01.

### POE-04: Limpieza de Pisos (Seca y Húmeda)

Limpieza seca: barrer de las zonas limpias hacia las sucias, nunca al revés. Recoger residuos en recipiente hermético.

Limpieza húmeda: aplicar solución detergente con trapero exclusivo del área. Restregar de paredes hacia el centro, hacia los desagües. Enjuagar. Aplicar hipoclorito 200 ppm. Dejar actuar 3 minutos. Enjuagar. Dejar secar.

⚠ NOTA: Los traperos de baños deben ser de diferente color a los de cocina. Nunca intercambiarlos. Lavar y desinfectar los traperos al finalizar cada uso.

### POE-05: Limpieza y Desengrase de Campana Extractora

Materiales: desengrasante alcalino al 5%, cepillo, guantes resistentes a químicos, gafas protectoras, paños.

• Paso 1: Apagar el sistema de extracción y esperar que enfríe completamente.

• Paso 2: Retirar los filtros de grasa.

• Paso 3: Aplicar desengrasante al 5% en filtros y superficies internas. Dejar actuar 5 minutos.

• Paso 4: Frotar con cepillo de cerdas duras para remover la grasa acumulada.

• Paso 5: Enjuagar con agua caliente a presión.

• Paso 6: Reinstalar filtros secos y limpios.

• Paso 7: Registrar en PSB-R-01.

## 4.3 Cronograma General de Limpieza y Desinfección

| Área / Superficie | Actividad | Frecuencia | Producto | Concentración | Responsable | Registro |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pisos área producción | Limpieza seca + húmeda + desinfección | Cada turno / mínimo 2 veces/día | Hipoclorito | 200 ppm |  | PSB-R-01 |
| Paredes área producción | Limpieza + desinfección | Semanal | Det. alcalino + Hipoclorito | 100 ppm |  | PSB-R-01 |
| Superficies de trabajo | Limpieza + desinfección | Antes y después de cada uso | Hipoclorito / Alcohol 70% | 200 ppm |  | PSB-R-01 |
| Tablas de corte | Lavado + desinfección + secado | Después de cada uso y entre tipos de alimento | Det. + Hipoclorito | 200 ppm |  | PSB-R-01 |
| Equipos de cocción | Limpieza + desengrase | Diaria al finalizar turno | Desengrasante | 3–5% |  | PSB-R-01 |
| Utensilios y vajilla | Lavado + desinfección + secado al aire | Después de cada uso | Det. + Hipoclorito | 100 ppm |  | PSB-R-01 |
| Campana extractora | Limpieza + desengrase profundo | Semanal | Desengrasante alcalino | 5% |  | PSB-R-01 |
| Cuartos fríos / neveras | Limpieza + desinfección | Semanal | Hipoclorito | 50 ppm |  | PSB-R-01 |
| Baños y sanitarios | Limpieza + desinfección completa | Mínimo 2 veces/día | Desinfectante comercial | Según etiqueta |  | PSB-R-01 |
| Lavamanos área preparación | Limpieza + desinfección | Cada turno | Hipoclorito | 200 ppm |  | PSB-R-01 |
| Depósito de residuos / canecas | Lavado + desinfección | Diaria | Hipoclorito | 200 ppm |  | PSB-R-01 |
| Área de recepción de MP | Barrido + desinfección | Diaria | Hipoclorito | 100 ppm |  | PSB-R-01 |
| Cuarto de almacenamiento seco | Barrido + limpieza general | Semanal | Det. alcalino | 1% |  | PSB-R-01 |

# 5. PROGRAMA DE CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS (PCIP)

## Objetivo General

Prevenir el ingreso, establecimiento y proliferación de plagas en el establecimiento mediante un enfoque integrado que combina medidas estructurales, buenas prácticas de manufactura y control químico por empresa certificada.

## Objetivos Específicos

• Identificar y eliminar condiciones que favorecen el ingreso o la proliferación de plagas.

• Establecer un sistema de monitoreo permanente con indicadores de presencia por tipo de plaga.

• Garantizar que el control químico sea ejecutado exclusivamente por empresa con certificado de autorización vigente expedido por la autoridad sanitaria competente del municipio o distrito.

• Mantener registros de todas las actividades de control y los certificados de fumigación.

## Alcance

Aplica a todas las áreas del establecimiento: zona de producción, almacenamiento seco y en frío, baños, zona de residuos, área de recepción y zonas externas perimetrales.

## Medidas Preventivas Estructurales

• Sellamiento permanente de grietas, fisuras y orificios en pisos, paredes, techos y uniones con silicona o mortero.

• Instalación y mantenimiento de mallas anti-insectos calibre 16 en ventanas, puertas de ventilación y ductos.

• Puertas de acceso con cierre automático y sello inferior de goma en buen estado.

• Desagües con sifones y rejillas con apertura máxima de 5 mm — inspeccionar mensualmente.

• Vegetación podada y alejada de las instalaciones.

• Iluminación exterior tipo sodio (menor atracción de insectos voladores).

• Inspección de empaques, cajas y materias primas en recepción — rechazar lotes con evidencia de plagas.

• Eliminación de materiales en desuso que puedan servir como refugio (cajas, cartones acumulados).

• Residuos orgánicos en recipientes con tapa hermética — evacuar mínimo cada 2 horas o al superar ¾ de capacidad.

## Medidas Correctivas

• Ante cualquier evidencia de plaga: retirar inmediatamente los alimentos expuestos, limpiar el área afectada y contactar a la empresa fumigadora certificada.

• Identificar y sellar el punto de ingreso o refugio detectado.

• Registrar la evidencia (fotografía si es posible) y la acción tomada en PSB-R-10.

• Investigar la causa raíz para evitar la recurrencia.

## 5.1 Indicadores de Presencia de Plagas

| Plaga | Señales de presencia | Zona crítica | Nivel de acción |
| --- | --- | --- | --- |
| Roedores (ratas / ratones) | Excrementos, roeduras en empaques, pelos, madrigueras, huellas en polvo | Almacén, depósito, desagües, falsos techos | 1 evidencia = acción inmediata |
| Cucarachas | Excrementos (manchas oscuras pequeñas), mudas de exoesqueleto, ootecas (cápsulas de huevos), olor a almendra | Cocina, baños, desagües, uniones de paredes | 1 individuo = acción inmediata |
| Moscas | Adultos volando, larvas (gusanos) en residuos orgánicos | Depósito de residuos, cocina, zona de lavado | +3 individuos en zona de producción = revisión de focos |
| Hormigas | Filas de individuos, nidos en grietas o pisos | Almacén de azúcares y harinas, cocina, zona de servicio | Colonia visible = tratamiento químico inmediato |
| Gorgojos / insectos de almacén | Insectos en granos, harinas, cereales, residuos dentro de empaques | Despensa, almacén seco | 1 individuo en producto = revisión completa del lote |

## 5.2 Cronograma de Control Químico — Empresa Certificada

⚠ NOTA: Solo empresas con certificado de autorización vigente expedido por la Secretaría de Salud Distrital de Cartagena pueden aplicar plaguicidas en establecimientos de alimentos. Exigir: certificado de la empresa, ficha técnica del producto, carné del operario y concepto post-fumigación.

| Plaga objetivo | Método | Producto / Ingrediente activo | Frecuencia | Empresa certificada | Cert. N° | Próxima fecha |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Roedores | Cebos rodenticidas + trampas adhesivas | Brodifacoum / Bromadiolona | Mensual |  |  |  |
| Cucarachas | Gel insecticida + aspersión residual | Imidacloprid / Fipronil | Trimestral |  |  |  |
| Moscas | Lámparas UV electrocutadoras + cebos líquidos | Spinosad (cebo) | Lámparas: mensual |  |  |  |
| Hormigas | Gel cebo + aspersión perimetral | Hidramet / Fipronil | Trimestral |  |  |  |
| Insectos voladores en general | Aspersión ULV exterior | Deltametrina | Trimestral |  |  |  |
| Fumigación general del establecimiento | Aspersión total de instalaciones | Cipermetrina + Clorpirifos | Semestral |  |  |  |

# 6. PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS, LÍQUIDOS Y ACU

## Objetivo General

Establecer los procedimientos para la separación en la fuente, recolección interna, almacenamiento temporal y disposición final de todos los residuos generados en el establecimiento, conforme al Código Nacional de Colores (Res. 2184/2019), la Ley 2232/2022 y la normativa ambiental vigente para el manejo de ACU.

## Clasificación y Separación en la Fuente

| Tipo de residuo | Ejemplos en el establecimiento | Color caneca (Res. 2184/2019) | Disposición final |
| --- | --- | --- | --- |
| Aprovechable — papel y cartón | Cajas de empaques, papel, servilletas limpias | Blanco | Gestor de reciclaje autorizado |
| Aprovechable — plástico | Botellas PET, envases plásticos limpios | Azul | Gestor de reciclaje autorizado |
| Aprovechable — vidrio | Botellas, frascos | Verde | Gestor de reciclaje autorizado |
| Aprovechable — metales | Latas, tapas metálicas | Gris | Gestor de reciclaje autorizado |
| Orgánico / biodegradable | Residuos de cocina, alimentos vencidos, cáscaras, desperdicios de preparación | Verde oscuro (caneca con tapa) | Empresa de aseo municipal / compostaje |
| Ordinario no aprovechable | Icopor, empaques mixtos, servilletas usadas | Negro | Empresa de aseo municipal |
| ACU — Aceite de Cocina Usado | Aceite vegetal usado en frituras y preparaciones | Recipiente hermético exclusivo (amarillo o naranja) | Gestor de residuos ACU autorizado por autoridad ambiental |
| Peligroso RESPEL | Envases de productos químicos, plaguicidas, baterías | Rojo | Gestor autorizado RESPEL — Manifiesto de disposición |
| Especial RAEE | Bombillas, cables, equipos electrónicos en desuso | Naranja | Punto de recolección RAEE autorizado |

## Manejo Específico del ACU (Aceite de Cocina Usado)

El ACU es un residuo peligroso que no debe verterse por el desagüe — obstruye tuberías, contamina cuerpos de agua y genera multas ambientales. Procedimiento obligatorio:

• Dejar enfriar el aceite completamente antes de manipularlo.

• Transferir a recipiente hermético exclusivo para ACU (preferiblemente el mismo envase del aceite comprado, correctamente identificado).

• Almacenar en área seca, ventilada, alejada de fuentes de calor.

• Entregar al gestor de residuos ACU autorizado ante la autoridad ambiental competente (CARDIQUE).

• El establecimiento debe estar inscrito como generador de ACU ante la autoridad ambiental — ECODESA puede apoyar este trámite.

• Registrar cada entrega en PSB-R-06 con cantidad (litros) y nombre del gestor.

## Cronograma de Manejo Interno

| Actividad | Frecuencia | Responsable | Registro |
| --- | --- | --- | --- |
| Recolección interna de residuos de producción | Cada 2 horas o al superar ¾ de capacidad |  | PSB-R-06 |
| Traslado a punto de almacenamiento temporal | Al finalizar cada turno |  | PSB-R-06 |
| Limpieza y desinfección de canecas | Diaria |  | PSB-R-01 |
| Entrega a empresa de aseo municipal | Según ruta de recolección de Cartagena |  | PSB-R-06 |
| Entrega de ACU a gestor autorizado | Según acumulación (máximo mensual) |  | PSB-R-06 |
| Entrega de RESPEL a gestor autorizado | Según acumulación (máximo trimestral) |  | Manifiesto RESPEL |
| Pesaje y registro de residuos generados por tipo | Semanal |  | PSB-R-06 |

## Indicador de Generación de Residuos

| Tipo de residuo | Cantidad generada (kg/semana) | Observaciones |
| --- | --- | --- |
| Orgánico |  |  |
| Aprovechable total |  |  |
| ACU (litros/semana) |  |  |
| Ordinario no aprovechable |  |  |
| RESPEL |  |  |

⚠ NOTA: La Ley 2232 de 2022 prohíbe el uso de ciertos plásticos de un solo uso. El establecimiento debe sustituir progresivamente: pitillos, mezcladores plásticos, platos y cubiertos desechables de plástico, por alternativas biodegradables o reutilizables.

# 7. PROGRAMA DE ABASTECIMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA POTABLE

## Objetivo General

Garantizar que el agua utilizada en todas las operaciones del establecimiento sea potable y cumpla los parámetros establecidos en el Decreto 1575/2007 y la Resolución 2115/2007, previniendo la contaminación de alimentos por fuentes hídricas.

## Sistema de Abastecimiento

| Parámetro | Dato del establecimiento |
| --- | --- |
| Fuente de abastecimiento: | Red pública (Aguas de Cartagena) / Tanque propio |
| Empresa prestadora del servicio: |  |
| Capacidad del tanque de almacenamiento (litros): |  |
| Material del tanque: | Plástico / Fibra de vidrio / Concreto revestido |
| Ubicación del tanque: |  |
| Frecuencia de limpieza del tanque: | Mínimo semestral — más frecuente si el agua se almacena por períodos prolongados |
| Empresa que realiza la limpieza del tanque: |  |
| Fecha de última limpieza del tanque: |  |

## 7.1 Parámetros de Control y Frecuencias

| Parámetro | Método de control | Valor aceptable (Res. 2115/2007) | Frecuencia | Responsable | Registro |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cloro residual libre | Kit colorimétrico DPD / tiras reactivas | 0.3 – 2.0 mg/L | Diaria |  | PSB-R-03 |
| pH | pH-metro calibrado / tiras reactivas | 6.5 – 9.0 | Semanal |  | PSB-R-03 |
| Turbiedad | Turbidímetro | ≤ 2 UNT | Mensual |  | PSB-R-03 |
| Color aparente | Colorímetro | ≤ 15 UPC | Mensual |  | PSB-R-03 |
| Coliformes totales | Análisis microbiológico — laboratorio certificado IDEAM | Ausencia en 100 mL | Semestral | Lab. certificado | Informe lab. |
| E. coli | Análisis microbiológico — laboratorio certificado IDEAM | Ausencia en 100 mL | Semestral | Lab. certificado | Informe lab. |
| Nitratos | Análisis fisicoquímico — laboratorio certificado IDEAM | ≤ 10 mg/L | Anual | Lab. certificado | Informe lab. |

## 7.2 Procedimiento de Limpieza y Desinfección del Tanque

• Paso 1: Programar la limpieza en horas de menor demanda de agua.

• Paso 2: Vaciar completamente el tanque.

• Paso 3: Restregar paredes internas, fondo y tapa con cepillo y solución detergente al 1%.

• Paso 4: Enjuagar con agua potable hasta eliminar completamente los residuos de detergente.

• Paso 5: Aplicar solución de hipoclorito de sodio a 50 ppm en todas las superficies internas.

• Paso 6: Dejar actuar 30 minutos con el tanque cerrado.

• Paso 7: Enjuagar con agua potable hasta que el cloro residual se estabilice en 0.3–2.0 mg/L.

• Paso 8: Llenar el tanque y verificar el cloro residual en la red antes de habilitar el uso.

• Paso 9: Registrar fecha, responsable y resultado en PSB-R-03. Anotar la fecha en el exterior del tanque.

⚠ NOTA: El tanque debe permanecer tapado permanentemente, protegido de la luz solar directa y alejado de posibles fuentes de contaminación (desagües, basureros, productos químicos). La tapa debe tener seguro o candado.

# 8. PROGRAMA DE CONTROL DE TEMPERATURA

## Objetivo General

Controlar las temperaturas en todas las etapas de manejo de alimentos — recepción, almacenamiento, preparación, cocción y servicio — para prevenir el crecimiento de microorganismos patógenos en la Zona de Peligro de Temperatura (ZPT: 4°C a 60°C).

⚠ NOTA: REGLA CRÍTICA: Los alimentos NO deben permanecer en la ZPT (4°C–60°C) por más de 4 horas acumuladas. Pasado ese tiempo, DESECHAR — nunca volver a enfriar ni recalentar el alimento afectado.

## 8.1 Rangos Críticos por Proceso

| Proceso / Etapa | Temperatura mínima | Temperatura máxima | Frecuencia de control | Acción correctiva | Registro |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Recepción de carnes rojas frescas | — | ≤ 4°C | Cada recepción | Rechazar el lote si supera 4°C | PSB-R-04 |
| Recepción de aves frescas | — | ≤ 4°C | Cada recepción | Rechazar el lote | PSB-R-04 |
| Recepción de pescados y mariscos | — | ≤ 2°C | Cada recepción | Rechazar el lote si supera 2°C | PSB-R-04 |
| Recepción de lácteos | — | ≤ 8°C | Cada recepción | Rechazar si supera 8°C | PSB-R-04 |
| Almacenamiento en refrigeración | 1°C | 4°C | 2 veces/día | Trasladar alimentos, llamar técnico | PSB-R-04 |
| Almacenamiento en congelación | -18°C | -12°C | 2 veces/día | Evaluar estado. Si hay descongelación parcial, no recongelar | PSB-R-04 |
| Descongelación controlada | En refrigeración (≤4°C) o bajo agua corriente fría | Nunca a temperatura ambiente | Por proceso | Desechar si se descongeló a temperatura ambiente | PSB-R-04 |
| Cocción de carnes rojas | 75°C interno | — | Cada lote | Continuar cocción hasta alcanzar temperatura | PSB-R-04 |
| Cocción de aves | 82°C interno | — | Cada lote | Continuar cocción hasta alcanzar temperatura | PSB-R-04 |
| Mantenimiento en caliente (buffet / línea) | 63°C | — | Cada hora | Recalentar si bajó de 63°C. Desechar si lleva >4h en ZPT | PSB-R-04 |
| Enfriamiento rápido post-cocción | De 60°C a 21°C en ≤ 2 horas, luego a ≤ 4°C en ≤ 4 horas adicionales | — | Por proceso | Desechar si no se logra el enfriamiento en los tiempos indicados | PSB-R-04 |
| Servicio de alimentos fríos | — | ≤ 4°C | Cada 2 horas | Desechar si superó 4°C por más de 2 horas acumuladas | PSB-R-04 |

# 9. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN HIGIENE Y MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS

## Objetivo General

Garantizar que todo el personal manipulador reciba capacitación continua en higiene personal, BPM y saneamiento básico, conforme a los Artículos 12 y 13 de la Resolución 2674/2013, con un mínimo de 10 horas anuales.

## Requisitos Previos del Manipulador

• Certificado de manipulación de alimentos vigente — mínimo anual.

• Certificado médico de aptitud para manipulación de alimentos — vigencia máxima 1 año.

• Inducción al PSB desde el primer día de vinculación.

## 9.1 Plan Anual de Capacitación — Mínimo 10 horas

| Mes | Tema | Contenido clave | Duración | Metodología | Dirigido a | Responsable | Registro |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Enero | Inducción BPM e higiene personal | Higiene personal, lavado de manos, uniforme, normas en áreas de producción, contaminación cruzada | 3h | Presencial + demostración práctica | Todo el personal | ECODESA | PSB-R-05 |
| Marzo | Programa de Saneamiento Básico | Limpieza y desinfección: productos, concentraciones, POE. Calidad del agua potable: cloro residual, monitoreo | 2h | Presencial + práctica de diluciones | Manipuladores + personal limpieza | ECODESA | PSB-R-05 |
| Mayo | Manejo seguro de productos químicos | SGA / etiquetado, EPP, fichas de seguridad, almacenamiento correcto, mezclas prohibidas | 1h | Presencial + revisión de FDS | Todo el personal | ECODESA | PSB-R-05 |
| Julio | Control integrado de plagas | Reconocimiento de evidencias, medidas preventivas, reporte inmediato, manejo post-fumigación | 1h | Presencial | Todo el personal | ECODESA | PSB-R-05 |
| Septiembre | Manejo de residuos sólidos y ACU | Código de colores, separación en la fuente, manejo del ACU, Ley 2232/2022 plásticos | 1h | Presencial | Todo el personal | ECODESA | PSB-R-05 |
| Noviembre | Actualización normativa y autoinspección | Novedades normativas, estructura del acta de inspección, autoinspección simulada | 2h | Presencial / Virtual | Gerencia + manipuladores | ECODESA | PSB-R-05 |
| Diciembre | Evaluación anual del PSB | Revisión de indicadores, lecciones aprendidas, actualización del plan | 1h | Taller de revisión | Todo el personal | ECODESA / Gerente | PSB-R-05 |
| TOTAL |  |  | 11h |  |  |  |  |

## Evidencias Requeridas por Capacitación

• Lista de asistencia con nombre completo, cargo, número de identificación y firma de cada participante.

• Evaluación escrita aplicada al final de cada sesión (mínimo 5 preguntas).

• Resultado de la evaluación y firma del evaluador.

• Material didáctico utilizado (presentación, folleto, ficha técnica).

⚠ NOTA: El inspector puede solicitar al personal manipulador que responda preguntas sobre los temas del PSB durante la visita. Si el personal no sabe responder, se califica como Inaceptable en el ítem de capacitación, independientemente de que existan registros en papel.

# 10. PROGRAMA DE EQUIPOS Y UTENSILIOS

## Objetivo General

Garantizar que todos los equipos y utensilios del establecimiento sean aptos para el contacto con alimentos, estén en buen estado de mantenimiento y sean de fácil limpieza y desinfección, conforme a la Resolución 2674/2013, Artículos 8, 9 y 10, y las Resoluciones 683, 4142, 4143/2012 y 834, 835/2013.

## 10.1 Inventario y Condiciones de Equipos y Utensilios

| Equipo / Utensilio | Material / Característica sanitaria requerida | Estado actual (A/AR/I) | Observaciones / Mantenimiento requerido |
| --- | --- | --- | --- |
| Mesas y superficies de trabajo | Acero inoxidable o material liso, no poroso, lavable, sin grietas |  |  |
| Tablas de corte | Polietileno de alta densidad (PEAD), código de colores por tipo de alimento: Rojo=carnes crudas, Amarillo=aves, Azul=pescados, Verde=frutas/verduras, Blanco=cocidos/lácteos |  |  |
| Cuchillos y utensilios de corte | Acero inoxidable, mango resistente no absorbente, sin grietas |  |  |
| Recipientes de almacenamiento | Material sanitario, tapados, identificados con nombre del contenido y fecha |  |  |
| Equipos de cocción (estufas, freidoras, hornos) | Sin corrosión, sin grietas, en buen estado de funcionamiento |  |  |
| Neveras y cuartos fríos | Termómetro visible y funcionando, sin humedad excesiva, sin hielo acumulado en paredes |  |  |
| Termómetros de sonda | Calibrados, de lectura instantánea, alcance mínimo -20°C a +100°C |  |  |
| Campana extractora | Sin acumulación de grasa, filtros limpios y en buen estado |  |  |
| Utensilios desechables | Primer y único uso — cumplir Ley 2232/2022 |  |  |

## 10.2 Cronograma de Mantenimiento Preventivo

| Equipo | Actividad de mantenimiento | Frecuencia | Responsable | Registro |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Neveras y cuartos fríos | Revisión de temperatura, sello de puertas, drenaje interno | Mensual |  | PSB-R-07 |
| Estufas y quemadores | Revisión de llama, limpieza de quemadores, revisión de válvulas de gas | Mensual |  | PSB-R-07 |
| Campana extractora | Revisión y limpieza de motor, verificación del caudal de extracción | Mensual |  | PSB-R-07 |
| Termómetros de sonda | Calibración con agua hirviendo (100°C) y agua con hielo (0°C) | Mensual |  | PSB-R-07 |
| Todos los equipos | Inspección general de buen estado y ausencia de corrosión | Mensual |  | PSB-R-07 |

# 11. REQUISITOS HIGIÉNICOS DEL PROCESO

## Objetivo General

Establecer los controles de inocuidad durante todo el proceso de preparación y servicio de alimentos, desde la recepción de materias primas hasta el servicio al cliente, previniendo la contaminación cruzada y garantizando la inocuidad del producto final (Resolución 2674/2013, Artículos 16, 18 y 20).

## 11.1 Control en la Recepción de Materias Primas

Todo ingreso de materias primas, insumos y materiales de empaque debe ser inspeccionado antes de su aceptación:

| Parámetro a verificar | Carnes rojas | Aves | Pescados y mariscos | Lácteos y derivados | Frutas y verduras |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Temperatura máxima (°C) | ≤ 4°C | ≤ 4°C | ≤ 2°C | ≤ 8°C | Variable según tipo |
| Color | Rojo brillante, uniforme | Rosado uniforme, sin manchas | Brillante o acerado, sin manchas | Característico del producto | Característico, sin partes podridas |
| Olor | Neutro / fresco, sin agriado | Neutro / fresco | A mar fresco, no amoniacal | Láctico suave, no agrio | Fresco, sin fermentación |
| Textura | Firme al tacto, sin viscosidad | Firme y elástica, sin viscosidad | Firme, no viscoso ni baboso | Característica del producto | Firme, sin daños físicos |
| Empaque | Íntegro, sellado, sin humedad excesiva | Íntegro, sellado, sin líquido acumulado | Íntegro, con hielo suficiente | Sellado, sin hinchazón ni fugas | Sin daños, sin evidencia de plagas |
| Acción si NO cumple | Rechazar y devolver al proveedor inmediatamente | Rechazar y devolver | Rechazar y devolver | Rechazar y devolver | Rechazar el lote afectado |
| Registro | PSB-R-04 + Acta de recepción | PSB-R-04 | PSB-R-04 | PSB-R-04 | PSB-R-04 |

## 11.2 Prevención de Contaminación Cruzada

La contaminación cruzada es una de las principales causas de enfermedades transmitidas por alimentos (ETA). Medidas obligatorias:

• Separación física y temporal entre la manipulación de alimentos crudos y alimentos listos para consumir.

• Uso de tablas de corte diferenciadas por código de colores según el tipo de alimento (ver sección 10.1).

• Lavado y desinfección de equipos, utensilios y superficies entre el manejo de alimentos crudos y cocidos.

• Almacenamiento en nevera: alimentos listos para consumir en niveles superiores, carnes crudas en niveles inferiores, siempre tapados.

• El hielo en contacto directo con alimentos o bebidas debe elaborarse exclusivamente con agua potable.

• No almacenar alimentos junto a productos de limpieza, plaguicidas ni sustancias peligrosas en ningún caso.

• Las personas que manipulan dinero no deben tocar alimentos sin lavarse las manos primero.

• El personal que manipula alimentos crudos debe lavarse las manos y cambiarse los guantes antes de manipular alimentos cocidos o listos.

## 11.3 Sistema de Almacenamiento PEPS

Primero en Entrar, Primero en Salir (PEPS): todo producto que ingresa al almacén debe colocarse detrás o debajo de los productos existentes, de forma que los de menor fecha de vencimiento sean usados primero.

• Rotular todos los recipientes con: nombre del producto, fecha de ingreso, fecha de vencimiento o fecha límite de uso.

• Revisar semanalmente las fechas de vencimiento de todos los productos almacenados.

• Desechar inmediatamente los productos vencidos o en mal estado — registrar en PSB-R-06.

# 12. VERIFICACIÓN SOBRE LOS ALIMENTOS

## Objetivo General

Verificar periódicamente la inocuidad de los alimentos preparados mediante evaluación organoléptica, control de temperaturas en puntos críticos y análisis microbiológicos de superficies y manos, para detectar y corregir desviaciones antes de que lleguen al consumidor.

| Verificación | Parámetro evaluado | Criterio de aceptación | Frecuencia | Responsable | Registro |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Evaluación organoléptica de alimentos terminados | Color, olor, textura, apariencia | Características normales para el producto. Sin olores extraños, decoloración ni texturas anómalas | Antes de cada servicio |  | PSB-R-04 |
| Control de temperatura en punto de servicio | Temperatura de alimentos calientes y fríos | Calientes: ≥ 63°C · Fríos: ≤ 4°C | Cada 2 horas durante el servicio |  | PSB-R-04 |
| Control de fechas de vencimiento | Rotulado de todas las materias primas y preparaciones | Sin productos vencidos en uso activo | Semanal |  | PSB-R-04 |
| Análisis microbiológico de superficies | Recuento de mesófilos aerobios, coliformes totales y E. coli en superficies de trabajo | Según criterios INVIMA para superficies de contacto | Semestral — laboratorio certificado IDEAM | Lab. certificado | Informe lab. |
| Análisis microbiológico de manos (frotis) | Coliformes totales, S. aureus en manos de manipuladores | Ausencia de patógenos | Semestral — laboratorio certificado IDEAM | Lab. certificado | Informe lab. |
| Análisis microbiológico de alimentos (cuando se requiera) | Según tipo de alimento y riesgo identificado | Según criterios microbiológicos Resolución 2674/2013 | Ante brote sospechoso o solicitud de autoridad sanitaria | Lab. certificado | Informe lab. |

# 13. CONTROL Y EVALUACIÓN DE PROVEEDORES

## Objetivo General

Garantizar que los proveedores de materias primas, alimentos e insumos cumplan requisitos sanitarios mínimos para asegurar la inocuidad desde el origen.

## Criterios de Selección y Aprobación de Proveedores

• Registro sanitario o notificación sanitaria obligatoria (NSO) del producto vigente (INVIMA).

• Concepto sanitario favorable del establecimiento proveedor cuando aplique.

• Certificado de análisis microbiológico y fisicoquímico del producto cuando lo exija la normativa.

• Cumplimiento de cadena de frío en transporte para carnes, lácteos y pescados — vehículo refrigerado.

• Facturación formal con información completa: razón social, NIT, fecha, descripción, lote y vencimiento.

## 13.1 Registro de Proveedores Aprobados

| Proveedor | Producto(s) suministrado(s) | Frecuencia entrega | Registro sanitario (Sí/No) | Evaluación (A/AR/I) | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 14. PLAN DE ACCIONES CORRECTIVAS

Ante cualquier desviación detectada en los programas del PSB, se deben implementar las siguientes acciones de forma inmediata:

| Situación detectada | Acción correctiva inmediata | Acción preventiva | Responsable | Plazo | Registro |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cloro residual fuera de rango (< 0.3 o > 2.0 mg/L) | Ajustar dosificación. Suspender uso del agua para alimentos hasta corrección. | Revisar sistema de almacenamiento del hipoclorito y procedimiento de dosificación. | Gerente | Inmediato | PSB-R-03 |
| Temperatura de refrigeración > 4°C | Trasladar alimentos a otro equipo en buen estado. Llamar técnico de mantenimiento. | Implementar mantenimiento preventivo mensual. | Gerente | Inmediato | PSB-R-04 |
| Alimento en ZPT por más de 4 horas | Desechar inmediatamente el alimento afectado. No recongelar ni recalentar. | Reforzar capacitación en control de temperaturas y ZPT. | Supervisor | Inmediato | PSB-R-04 |
| Evidencia de plagas (roedores, cucarachas, moscas) | Retirar todos los alimentos expuestos. Aislar el área. Llamar empresa fumigadora certificada. | Reforzar sellamiento y medidas preventivas. Revisar puntos de ingreso. | Gerente | 24 horas | PSB-R-10 |
| Resultado microbiológico del agua fuera de norma | Suspender uso del agua para alimentos. Hiperclorar tanque. Usar agua embotellada. | Investigar fuente de contaminación. Realizar nuevo análisis. Revisar limpieza del tanque. | Gerente | Inmediato | PSB-R-03 |
| Incumplimiento del programa de L&D | Realizar limpieza y desinfección inmediata del área afectada. | Reforzar capacitación y supervisión del personal responsable. | Supervisor | Inmediato | PSB-R-01 |
| Personal manipulador con síntomas de enfermedad | Reubicar de inmediato en actividad sin contacto con alimentos. Enviar a valoración médica. | Reincorporar solo con certificado médico de aptitud. | Gerente | Inmediato | PSB-R-05 |
| Proveedor con producto no conforme | Rechazar el lote completo. Notificar al proveedor por escrito. | Reevaluar al proveedor. Buscar alternativas calificadas. | Gerente | Inmediato | Acta de recepción |
| Análisis microbiológico de superficies o manos fuera de norma | Realizar limpieza y desinfección reforzada. Revisar técnica de lavado de manos. | Capacitación específica. Nuevo análisis en 30 días. | Gerente | 24 horas | Informe lab. |

# 15. REGISTROS Y FORMATOS DE CONTROL

Los siguientes registros deben mantenerse actualizados, disponibles para revisión durante la visita de inspección de la autoridad sanitaria competente:

| Código | Nombre del formato | Responsable | Frecuencia | Tiempo de archivo | Custodio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PSB-R-01 | Registro diario de limpieza y desinfección (por área) |  | Diaria | 2 años |  |
| PSB-R-02 | Lista de verificación de BPM (autoinspección semanal) |  | Semanal | 1 año |  |
| PSB-R-03 | Control de calidad del agua (cloro, pH, turbiedad) |  | Diaria / Semestral (lab.) | 2 años |  |
| PSB-R-04 | Control de temperaturas (recepción, almacenamiento, cocción, servicio) |  | 2 veces/día + cada lote | 2 años |  |
| PSB-R-05 | Registro de capacitaciones (asistencia, evaluación, resultados) |  | Por evento | 3 años |  |
| PSB-R-06 | Registro de generación y disposición de residuos (incluye ACU) |  | Semanal | 2 años |  |
| PSB-R-07 | Inspección de instalaciones, equipos e infraestructura |  | Mensual | 2 años |  |
| PSB-R-08 | Evaluación y seguimiento de proveedores |  | Por proveedor / Semestral | 2 años |  |
| PSB-R-09 | Registro de acciones correctivas |  | Por evento | 2 años |  |
| PSB-R-10 | Control de plagas — inspección, monitoreo y tratamientos |  | Mensual / Por fumigación | 2 años |  |
| PSB-R-11 | Certificados de fumigación (empresa externa certificada) | Empresa fumigadora | Por tratamiento | 2 años |  |
| PSB-R-12 | Análisis de laboratorio de agua (informes IDEAM) | Lab. certificado | Semestral | 3 años |  |
| PSB-R-13 | Manifiesto de residuos peligrosos RESPEL / entrega ACU | Gestor autorizado | Por disposición | 5 años |  |
| PSB-R-14 | Certificados médicos de aptitud de manipuladores |  | Anual por trabajador | 2 años |  |
| PSB-R-15 | Certificados de manipulación de alimentos |  | Anual por trabajador | 2 años |  |

# 16. AUDITORÍA INTERNA Y REVISIÓN DEL PLAN

El PSB debe auditarse y actualizarse periódicamente para garantizar su vigencia, pertinencia y efectividad:

| Tipo de verificación | Frecuencia | Responsable | Instrumento | Registro |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Inspección diaria de limpieza y cumplimiento BPM | Diaria | Supervisor de turno | Lista de chequeo PSB-R-01 y PSB-R-02 | PSB-R-01 / PSB-R-02 |
| Autoinspección sanitaria integral | Mensual | Gerente / Encargado | Formato autoinspección basado en Instructivo de Inspección Sanitaria | PSB-R-07 |
| Revisión y actualización del PSB | Anual o ante cambios en infraestructura, personal o procesos | ECODESA + Gerente | Reunión de revisión técnica | Acta de revisión |
| Visita de inspección de la autoridad sanitaria competente | Cuando la autoridad lo programe o solicite | Autoridad sanitaria competente de Cartagena | Acta de inspección oficial | Acta de inspección |

# 17. APROBACIÓN Y FIRMAS

| Elaboró | Revisó | Aprobó |
| --- | --- | --- |
| ________________________________ | ________________________________ | ________________________________ |
| ECODESA — Profesional Ambiental y Sanitario | [Nombre del Revisor] | Representante Legal / Propietario |
| Cargo: Consultor Sanitario | Cargo: _____________________ | Cargo: Representante Legal |
| Fecha: ____________________ | Fecha: ____________________ | Fecha: ____________________ |

ECODESA — Ecología Desarrollo e Ingeniería S.A.S · ecodesaingenieria@outlook.es · WhatsApp 310 6840426 · Cartagena de Indias, Colombia